Гарантийный талон
Модель терморегулятора_________________

Дата продажи «___»________________200__г.

Продавец      ______________________

Покупатель     _____________________

Штамп магазина __________________

Изготовитель гарантирует нормальную работу терморегулятора в течение срока эксплуатации 1(один) год с момента продажи. 
Гарантийному ремонту (обмену) не подлежит изделие с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или неправильной эксплуатации.

[image: image1.png]



Инструкция по применению
терморегулятора UTH-120
Максимальная мощность : 4 кВт
Максимальная сила тока : 20 А

Напряжение : от 85 вольт до 265 вольт
[image: image2.png]



1. Индикаторы:
Рабочий режим: при подаче мощности для нагрева индикатор красного цвета.
Установочный режим: при включенном состоянии в момент выбора рабочего режима индикатор зеленого цвета.
2. Стандартные действия:

Нажимая на кнопку «Power» происходит включение, выключение (ON/OFF). 

При положении «OFF» другие кнопки не работают.

При нажатии кнопки «▲» или «▼» происходит включение в режим установки:

-при работе термостата в режиме сенсора можно изменить желаемую (устанавливаемую) температуру;

-при работе термостата в режиме нагрева по времени – изменить уровень (временной диапазон).

Термостат включается в работу в установленном режиме, если в течение 3х секунд не последует нажатия на кнопку «▲» или «▼» (при сенсорном режиме высвечивается температура в настоящий момент).
Для каждого из вышеуказанных режимов установлена базовая программа, что дает возможность использовать терморегуляторы без дополнительной регулировки, достаточно только нажатием кнопок «▲» или «▼» установить желаемую температуру или повременной уровень. 
4.2 Режим работы «Таймер»
* При использовании повременного режима работы терморегулятора необходимо удалить из системы сенсорный датчик.

* Войдя в режим «установки программы» посредством трехсекундного нажатия на кнопки «▲» «▼», выбрать «TIN» - зафиксировать, нажав одновременно и коротко «▲» «▼».


- нажимая кнопки «▲» или «▼», выбрать минутный цикл (базовая установка 3 мин).

- одновременное нажатие кнопок «▲» «▼» сохраняет установленные данные программы, троекратно мигает «SAU»

Далее в обычном режиме выбирается один из 10 уровней работы терморегулятора.
[image: image3.png]Tabman

exsnpafors1 Tepppery T

e |0 o
Bpwmma | Bpworeyrme
omoey(en) | moverwoupessa (o)

T Tur iy
7 T s
5 pitiy i3
I Er £
5 iy piry
s oy Py
5 i3} i}
i3 T i3
£ S5 §713
i e Tes





* S – показатель, соответствующий минутному циклу
        (S=1…~…S=60)

Если работа терморегулятора в заданном режиме недостаточно удовлетворяет требованиям, можно изменить базовые данные по желанию, соответственно п. 4 данной инструкции.
3. Технические сбои:
Отсоединение сенсора: в этом случае терморегулятор автоматически переключается в режим «таймера»

Замыкание сенсорного провода: в этом случае на дисплее отображается ошибка «ES»  и терморегулятор автоматически отключается.
Перегрев (при использовании аварийного сенсора): в этом случае на дисплее отображается мигающее «OHT» и терморегулятор автоматически отключается.

4. Действия по установке программы:
При одновременном нажатии кнопок «▲» «▼» в течение 3х секунд термостат переключается в режим «установки программы»:

- на дисплее отображается «Stn» - при нажатии кнопок «▲» или «▼» поочередно высвечиваются «SEN-TIN-rSt» - выбрав одну из программ необходимо одновременно и коротко нажать на «▲» «▼».

1) Программа «SEN» - метод регулировки температуры посредством сенсора. Параметры программы устанавливаются соответственно таблице 1, после выбора каждого параметра одновременно и коротко нажимается на «▲» «▼» для сохранения.

2) Программа «TIN» - режим таймера – метод регулировки по времени. Временной цикл и уровни таймера устанавливаются соответственно таблице 2. (При использования «таймера», проверьте, что сенсор отключен от термостата.)

При появлении на дисплее «rSt» одновременное нажатие кнопок «▲» «▼» дает отключение термов режим «OFF».Нажатие кнопки «▲» переводит терморегулятор в режим  «ON»,  далее - одновременное нажатие «▲» «▼» обеспечивает сохранение программы (троекратно мигает «SAU»).
Если нажать кнопку «Power» примерно в течение 10 секунд, троекратно мигает «SAU», и происходит автоматическое перепрограммирование на базовую установку.

4.1 Режим работы «Сенсор»
Войдя в режим «установки программы», выберите режима работы «SEN», далее соответственно таблице 1.
(Для фиксации каждой выбранной программы и перехода к следующей - одновременно и коротко нажать «▲» «▼»).
	Расшифровка функций
	   Sen - сенсор,  tin – таймер,  rSt –   
   переподключение
	HH –  отопление; CC – охлаждение.
	Устанавливается желаемая минимальная температура из указанного диапазона.
	Устанавливается желаемая максимальная температура из указанного диапазона.
	Срабатывает включение или выключение при достижении границ установленного диапазона разницы желаемой температуры и температуры в настоящий момент (для сенсорного режима).
	При включении термостата подача электричества начинается через установленное кол-во секунд.
	При перегрузке и превышении максимальной tº происходит автоматическое отключение от сети (мигает OHt).
	Доп. программа, установлена производителем, не для использования.

	Варианты установок
	Sen, tin,
 rSt
	HH -CC
	- 20°C -- <max t°
	>max t° - до 80°C
	0°C –

- 5°C
	1сек-

 60сек
	>max t° - до 80°C
	-10 –10

	База
	SEN
	HH
	00°C
	80°C
	00°C
	20сек
	80°C
	00

	Экран
	Stn
	H – C
	t - L
	t - H
	diF
	dLy
	OHt
	rES

	Программы
	Рабочий режим
	Отопление/ охлаждение
	Миним. температура
	Макси. температура
	Разница температур
	Время подачи мощности
	Автомат-ое отключение
	Стандартное сопротивл.


